附件

福州市VOCs在线监控安装工作方案

（公开征求意见稿）

为贯彻落实国家、省、市关于规范涉企行政检查工作要求，推行涉气企业非现场监管，根据《中华人民共和国大气污染防治法》《排污许可管理条例》《福建省大气污染防治条例》等关于重点企业安装自动监测设备的要求，结合福州市涉VOCs企业日常监管需要，特制定如下工作方案：

一、VOCs在线监控安装范围

1、因排放VOCs较大原因列入福州市大气环境重点排污单位的企业；

2、为福州市排污许可重点管理的排污单位且根据环统数据VOCs排放量占辖区VOCs总排放量65%的企业；

3、新、改、扩建企业。

二、VOCs在线监控安装原则

（一）已投产运行的重点企业

1、石化、化工行业企业：①VOCs年排放量≥5吨的排放口；②VOCs排放设计小时废气排放量≥1万立方米且VOCs年排放量≥1吨的排放口；③VOCs年排放量最大的排放口（VOCs排放量以上一年度监测报告等为依据）。

2、其他行业企业VOCs在线监控安装原则：①VOCs年排放量≥5吨的排放口；②VOCs排放设计小时废气排放量≥3万立方米且VOCs年排放量≥1吨的排放口。③VOCs年排放量最大的排放口（VOCs排放量以上一年度监测报告等为依据）。

3、鼓励现有多个大气污染物排放口的企业，在不影响生产、安全及技术工艺可行的情况下，对排放口进行优化、调整、整合，减少排放口数量，并按照前述原则安装VOCs在线监控设备。

（二）新、改、扩建企业

1、石化、化工行业企业：①VOCs年排放量≥5吨的排放口；②VOCs排放设计小时废气排放量≥1万立方米且VOCs年排放量≥1吨的排放口；③若企业全厂VOCs年排放量≥5吨，但所有VOCs排放口均不满足上述条件的，应在VOCs排放量最大的排放口安装一套VOCs在线监控设备。

2、其他行业企业VOCs在线监控安装原则：①VOCs年排放量≥5吨的排放口；②VOCs排放设计小时废气排放量≥3万立方米且VOCs年排放量≥1吨的排放口，③若企业全厂VOCs年排放量≥5吨，但所有VOCs排放口均不满足上述条件的，应在VOCs排放量最大的排放口安装一套VOCs在线监控设备。

3、企业在设计阶段应当对生产车间及相应排放口进行合理布局，尽量减少排放口数量。

三、其他

1、本通知所述的挥发性有机物（VOCs）一般以非甲烷总烃为主，企业在选择VOCs自动监测设备时，应按照《固定污染源废气 非甲烷总烃连续监测技术规范》（DB 32/3944-2020）和《固定污染源废气 非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 1013-2018）的要求，选用FID方法的监测设备。设备安装、联网、运行维护、数据管理等要求按照国家、省、市现行的标准、规范、要求执行。

2、新、改、扩建设项目属于本通知VOCs在线监控安装范围的，应在其环境影响报告书（表）中提出VOCs在线监控及排气筒布局环境管理要求。

3、各县（市）区应当按照本方案原则，结合辖区实际监管需要，确定辖区重点企业名单，后续每年符合VOCs在线监控安装范围的企业应当按照本原则安装VOCs在线监控设备。若重点企业存在特殊情况无法安装的，应报属地生态环境局同意后由属地生态环境局正式向我局说明。

4、各重点企业应于本通知印发之日起9个月内完成VOCs在线监控安装工作并与生态环境部门联网。